| Prezado(a) candidato(a): Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. |  |
| --- | --- |
| Nº de Inscrição | Nome |

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CÓD. 13

QUESTÃO 1:

Fechando-se uma chave, uma fonte de tensão constante de 20 V excita um circuito série (R-L) onde R=10  e L=0,1H. Após cinco constantes de tempo, a corrente será aproximadamente:

- 2A

- 0,5A

- 5A

- 4A

QUESTÃO 2:

Um sistema físico que tenha uma resposta natural senoidal excitado em/ou próximo a uma de suas freqüências naturais reage:

- Fragilmente.

- Vigorosamente.

- Suavemente.

- Indiferentemente.

QUESTÃO 3:

Um circuito (R,L,C) cujas freqüências naturais de sua equação característica são raízes reais e distintas é conhecido por:

- Subamortecido.

- Superamortecido.

- Criticamente amortecido.

- Semi-amortecido.

QUESTÃO 4:

A freqüência ressonante é definida como a freqüência em que a impedância de um circuito (R,L,C) em série ou a admitância de um circuito (R,L,C) em paralelo é :

- Puramente imaginária.

- Real e imaginária.

- Puramente real.

- Distorcida.

QUESTÃO 5:

Em relação a um circuito de segunda ordem, pode-se afirmar, EXCETO:

- A resposta forçada terá constantes arbitrárias.

- A resposta natural terá constantes arbitrárias.

- A resposta completa será a soma da resposta natural mais a resposta forçada.

- As constantes arbitrárias são determinadas em função das condições iniciais de energia.

QUESTÃO 6:

No circuito abaixo, a tensão de saída V0 é igual a:

- 2V

- 18V

- 9V

- 12V

QUESTÃO 7:

Uma fonte de tensão alternada alimenta uma impedância equivalente dada por (2+j3) . Em relação a esse circuito, é CORRETO afirmar que a corrente total está:

- adiantada em relação à tensão.

- em fase com a tensão.

- atrasada em relação à tensão.

- noventa graus adiantada em relação à tensão.

QUESTÃO 8:

O circuito equivalente de norton à esquerda dos terminais (a-b) indicados é representado, respectivamente, por uma fonte de corrente e resistência equivalente cujos valores são:

- 5A e 1,2 

- 2A e 5 

- 5A e 5 

- 2A e 1,2 

QUESTÃO 9:

Assinale a afirmativa CORRETA:

- A potência ativa trifásica de uma carga desequilibrada é dada por  .VL .IL.cos .

- A tensão fase-neutro é igual a  vezes a tensão de linha.

- A potência ativa trifásica de uma carga equilibrada é dada por .VFN.IL.cos.

- A potência reativa trifásica de uma carga equilibrada é dada por .VL.IL.sen.

QUESTÃO 10:

Um circuito apresenta um fator de potência de 0,92 ind. A tensão que o alimenta será dobrada. Nessa nova condição, o fator de potência desse circuito valerá:

- 0,46ind

- 1,84ind

- 0,92ind

- 0,2ind

QUESTÃO 11:

Um conversor de 6 pulsos é alimentado por uma rede trifásica de 415 V, com uma reatância de 0,3 /fase. A tensão de carga da saída para ângulos de atraso de 0  e 45,  para uma corrente de carga de 40A, vale respectivamente:

- 54 V RMS e 38 V RMS.

- 72 V RMS e 88 V RMS.

- 220 V RMS e 380 V RMS.

- 388 V RMS e 272 V RMS.

QUESTÃO 12:

São características de um amplificador operacional ideal, EXCETO:

- Largura da banda = 0

- Ganho de tensão = -

- Resistência de saída Ro = 0

- Resistência de entrada Ri = 

QUESTÃO 13:

“ É um amplificador que o ponto de operação e o sinal de entrada são tais que a corrente no circuito de saída flui ( circula ) durante todo o tempo. Esse amplificador opera, essencialmente, sobre uma posição linear da sua característica.” Essa definição melhor se aplica a um amplificador:

- Classe AB.

- Classe A.

- Classe B.

- Classe C.

QUESTÃO 14:

São objetivos das técnicas de desenvolvimento estruturado de algoritmos, EXCETO:

- Facilitar a sua manutenção e a sua modificação.

- Antecipar a comprovação da sua correção.

- Evitar refinamentos sucessivos dos algoritmos.

- Facilitar o desenvolvimento dos algoritmos.

QUESTÃO 15:

“Correspondem a posições de memória, identificadas por um mesmo nome, individualizadas por índices e cujo conteúdo é de mesmo tipo.” Esse conceito melhor se aplica a variáveis compostas:

- unidimensionais.

- multidimensionais.

- homogêneas.

- heterogêneas.

QUESTÃO 16:

A tensão contínua obtida por um retificador de tipo ponte é 275 V. O valor da máxima tensão inversa que cada diodo deve suportar é, aproximadamente:

- 275 V.

- 432 V.

- 175 V.

- 550 V.

QUESTÃO 17:

São exemplos de memórias de um computador, EXCETO:

- ROM.

- EPROM.

- RAM.

- REM.

QUESTÃO 18:

Um dispositivo que converte diretamente energia para uma onda de freqüência menor, a partir de uma fonte de freqüência mais alta, é um:

- Inversor.

- Cicloconversor.

- Conversor.

- Demarrador.

QUESTÃO 19:

“A saída de uma porta __ assume o estado 1 se e somente se todas as entradas assumem o estado 1.” A porta que completa adequadamente a afirmação dada é:

- E

- OU

- NE

- NOU

QUESTÃO 20:

De acordo com o artigo 22º, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), são modalidades de licitação, EXCETO:

- Convite

- Alienação

- Concurso

- Leilão